| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B213 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Auslegerbühnen (Gelenk-Teleskop-, Lkw- oder Anhängerbühne) |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Absturz/Herausschleudern aus dem Arbeitskorb (Peitschen- bzw. Katapulteffekt) ‒ Umkippen der Hubarbeitsbühne (z. B. bei der Lastenübernahme) ‒ Quetschungen an Gebäudeteilen oder Gegenständen ‒ Kollision im Straßenverkehr ‒ Stromschlag bei Arbeiten in der Nähe von stromführenden Leitungen ‒ Herabfallende Gegenstände |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Hubarbeitsbühnen dürfen nur von ausgebildeten und unterwiesenen Personen bedient werden ‒ Bedienpersonen müssen mind. 18 Jahre alt sein, von Unternehmer/-in schriftlich beauftragt worden sein und müssen ihre Befähigung nachgewiesen haben (z. B. Bedien-Schein) ‒ Bereitgestellte Schutzausrüstung (PSA gegen Absturz, Helm mit Kinnriemen, Sicherheitsschuhe) ist zu verwenden ‒ Bedienpersonen sind in die Besonderheiten der Hubarbeitsbühne einzuweisen (z. B. Verleihbühne) ‒ Auf ausreichende Tragfähigkeit und Befahrbarkeit der Verkehrswege achten und grundsätzlich nur mit abgesenktem Arbeitskorb verfahren. Fahrweg kontrollieren! ‒ Arbeitsbühne standsicher aufstellen (maximale seitliche Auslage der Abstützung, ausreichend große Unterlegplatten in Abhängigkeit von der Bodentragfähigkeit, ggf. Kreuzverbund verwenden) ‒ Wind- und Wetterverhältnisse beachten ‒ Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle in Absprache mit der zuständigen Behörde abzusichern (verkehrsrechtliche Anordnung) ‒ Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten oder Freileitungen durch den Energieversorger freischalten lassen ‒ Schutzabstände zu Baugruben und Gräben einhalten ‒ Die maximale Tragfähigkeit der Arbeitsbühne beachten (Personen inkl. Ausrüstung) ‒ Bei der Übernahme von Lasten Reichweitendiagramm und maximale Tragfähigkeit der Bühne beachten (Gefahr des Umstürzens der Arbeitsbühne) ‒ Hubarbeitsbühne nicht als Kran oder Aufzug verwenden ‒ Arbeitsbereiche absperren, Gefahrenbereich der Hubarbeitsbühne von Personen freihalten ‒ Standplatz auf der Hubarbeitsbühne nicht erhöhen, nicht hinausbeugen ‒ Bedienungsanleitung und Prüfbuch der Hubarbeitsbühne müssen vor Ort verfügbar sein ‒ Vor Arbeitsaufnahme Sicht- und Funktionskontrolle (z. B. Not-Aus, Lastmomentbegrenzer) durchführen ‒ Eine zweite Person befindet sich in Rufweite ‒ Die zweite Person ist unterwiesen und in der Lage, die Notbedienung zu betätigen Hubarbeitsbühnen sind nach Herstellerangaben aufzustellen und bestimmungsgemäß zu verwenden |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Fehlfunktionen Not-Aus und ggf. Notbedienung betätigen, Arbeiten sofort einstellen ‒ Bühne bis zur Reparatur der weiteren Verwendung entziehen ‒ Festgestellte Mängel sofort der/dem Vorgesetzten melden |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Verletzte Personen retten (z. B. Notbedienung), verletzte Personen ggf. in stabile Seitenlage bringen Erste Hilfe leisten, Unfall melden (Rettungskette) Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten nur durch befähigte Personen durchführen lassen ‒ Prüfung der Hubarbeitsbühne mindestens jährlich nach Herstellerangaben (Prüfbuch führen) ‒ Die Angaben in der Bedienanleitung des Herstellers beachten und befolgen |  |  |  |  |