| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Tätigkeit: Arbeitsplatz: | Stand: B049 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arbeiten mit manueller Lastenhandhabung (Heben und Tragen) |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verletzung bzw. Erkrankung am Muskel-Skelett-System - Stolper-, Rutsch-, Sturz- und Anstoß- bzw. Quetschgefahr - Schnittverletzungen aufgrund scharfer Kanten oder Graten an der Last - Herabfallen und Kippen von Gegenständen |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Grundsätzlich, wenn möglich: Hebe-, Trage- oder Transporthilfen benutzen - Schwere und sperrige Lasten immer mit mehreren Personen heben und tragen - Persönliche Schutzausrüstung wie z.B. geeignete Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe verwenden - Anheben und Absetzen von Lasten: - Auf einen sicheren Stand und ausreichenden Bewegungsraum achten - In die Knie gehen und die Last nach Möglichkeit mit beiden Händen greifen - Einseitige Belastung vermeiden - Den Körper durch Einsatz der Beinmuskulatur gleichmäßig und langsam aufrichten, den Rücken dabei möglichst gerade halten - Die Last möglichst körpernah heben - Die Last niemals ruckartig bewegen - Beim Heben und Absetzen einer Last das Verdrehen der Wirbelsäule vermeiden. Eine Änderung der Bewegungsrichtung erfolgt über ein Drehen des ganzen Körpers mit den Füßen - Beim Absetzen der Last ebenfalls auf eine möglichst gerade Haltung des Rückens achten - Beim Absetzen der Last auf die Finger achten!  Quetschgefahr - Tragen von Lasten: - Den Rücken beim Tragen möglichst gerade halten - Die Last möglichst nah am Körper tragen (beidhändig vor dem Körper, auf beide Arme verteilt neben dem Körper, auf dem Rücken oder den Schultern) - Auf freie Sicht achten - Auf freie, ebene und sichere Verkehrswege achten |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Beschädigte Hebe-, Trage- und Transporthilfen dürfen nicht benutzt werden. Sie sind sofort aus dem Verkehr zu nehmen. Die Mängel sind dem Vorgesetzten zu melden. |  |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Unfall melden Notruf: |  |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten an Hebe-, Trage- und Transporthilfen nur durch beauftragte und fachlich qualifizierte Personen durchführen lassen. |  |  |  |  |  |