| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B049 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Arbeiten mit manueller Lastenhandhabung (Heben und Tragen) |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Verletzung bzw. Erkrankung am Muskel-Skelett-System Stolper-, Rutsch-, Sturz- und Anstoß- bzw. Quetschgefahr Schnittverletzungen aufgrund scharfer Kanten oder Graten an der Last Herabfallen und Kippen von Gegenständen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Grundsätzlich, wenn möglich: Hebe-, Trage- oder Transporthilfen benutzen Schwere und sperrige Lasten immer mit mehreren Personen heben und tragen Persönliche Schutzausrüstung wie z.B. geeignete Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe verwenden Anheben und Absetzen von Lasten: Auf einen sicheren Stand und ausreichenden Bewegungsraum achten In die Knie gehen und die Last nach Möglichkeit mit beiden Händen greifen Einseitige Belastung vermeiden Den Körper durch Einsatz der Beinmuskulatur gleichmäßig und langsam aufrichten, den Rücken dabei möglichst gerade halten Die Last möglichst körpernah heben Die Last niemals ruckartig bewegen Beim Heben und Absetzen einer Last das Verdrehen der Wirbelsäule vermeiden. Eine Änderung der Bewegungsrichtung erfolgt über ein Drehen des ganzen Körpers mit den Füßen Beim Absetzen der Last ebenfalls auf eine möglichst gerade Haltung des Rückens achten Beim Absetzen der Last auf die Finger achten! → Quetschgefahr Tragen von Lasten: Den Rücken beim Tragen möglichst gerade halten Die Last möglichst nah am Körper tragen (beidhändig vor dem Körper, auf beide Arme verteilt neben dem Körper, auf dem Rücken oder den Schultern) Auf freie Sicht achten Auf freie, ebene und sichere Verkehrswege achten |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Beschädigte Hebe-, Trage- und Transporthilfen dürfen nicht benutzt werden. Sie sind sofort aus dem Verkehr zu nehmen. Die Mängel sind dem Vorgesetzten zu melden. |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Unfall melden Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten an Hebe-, Trage- und Transporthilfen nur durch beauftragte und fachlich qualifizierte Personen durchführen lassen. |  |  |  |  |