| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B121 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| # Gabelstaplerbetrieb |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Gabelstapler dürfen nur von schriftlich beauftragten Mitarbeitern benutzt werden. Die Gabelstapler sind dafür vorgesehen, Flachpaletten und Gitterboxen in den Betriebsbereichen auf den als Fahrweg und Stapelfläche gekennzeichneten Flächen oder Regalen zu bewegen und einzulagern. Für andere Einsätze ist im Einzelfall ein zusätzlicher Auftrag erforderlich. Die Betriebsanleitung des Herstellers unbedingt beachten. Die Mitnahme von Personen auf dem Gabelstapler ist verboten. Das Fahrzeug vor Arbeitsbeginn auf betriebssicheren Zustand prüfen. Fahrerrückhalteeinrichtungen immer benutzen (d.h. Gurt anlegen bzw. Rückhaltebügel/ Kabinentür schließen, Kabinentür nicht aushängen). Unnötiges Laufenlassen des Motors vermeiden. Vor Verlassen des Fahrzeugs Feststellbremse anziehen, die Gabeln in die tiefste Stellung absenken und den Schlüssel abziehen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen oder Beschädigungen, die die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, den Stapler sofort stillsetzen und den Aufsichtsführenden verständigen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Stapler stillsetzen. Verletzte bergen. Erste Hilfe leisten. Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |
|  | Reinigen, Schmieren, Inspektion und Instandsetzung erfolgen ausschließlich durch das Instandhaltungspersonal. |  |  |  |