| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ___________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B133 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Einsatz von Arbeitsbühnen am Gabelstapler |  |  |  |  |  |
| ## Gefahr für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  | - Absturzgefahr - Gefahr durch herunterfallende Gegenstände - Quetschgefahr bei Hub-, Senk- und Positionierbewegungen - Elektrische Gefährdungen in der Nähe von ungeschützten Anlagen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Der Einsatz einer Arbeitsbühne am Gabelstapler ist nur ausnahmsweise zulässig. Prüfen, ob eine Hubarbeitsbühne verwendet werden kann. - Nur vom Hersteller der Arbeitsbühne zugelassene Gabelstapler verwenden. Max. Abmessung der Bodenfläche 1200 mm x 800 mm, Standplatz in Höhe der Gabelzinken, zum Hubmast mind. 1800 mm hohe trennende Schutzeinrichtung. - Formschlüssige Befestigung der Arbeitsbühne auf den Gabelzinken durch Gabelzinkentaschen mit Bolzen, Bügel oder Ketten - gegen Lösen gesichert. - An der Arbeitsbühne muss eine Anleitung mit folgenden Angaben vorhanden sein: bestimmungsgemäße Befestigung, max. Anzahl der Personen, max. Zuladung. - Tragfähigkeit des Staplers mind. 5 x höher als Gesamtgewicht Arbeitsbühne. - Staplerfahrer ist befähigt und vom Unternehmer schriftlich beauftragt. - Der Fahrer darf den Fahrerplatz bei hochgefahrener Arbeitsbühne nicht verlassen, ständige Kommunikationsmöglichkeit muss gegeben sein. - Der Stapler darf bei hochgefahrener Arbeitsbühne nicht verfahren werden. Ausnahme ist Feinpositionierung an der Einsatzstelle. - Bei Hub- und Senkbewegungen sowie Feinpositionierung nicht über das Geländer der Arbeitsbühne hinauslehnen oder hinausgreifen. - Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Beachtung der 5 Sicherheitsregeln nur durch eine befugte Person. |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | - Sicht- und Vollständigkeitskontrolle vor und während Benutzung. Beschädigungen an Arbeitsbühne oder Gabelstapler sofort melden, Tätigkeiten sofort einstellen. - Bei Gefahren aus der Arbeitsumgebung, Tätigkeit sofort einstellen. Erst weiterarbeiten, wenn die Gefahr beseitigt ist. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Unfallbereich absichern. - Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: - Erste Hilfe leisten. |  |  |  |  |