| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B133 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Einsatz von Arbeitsbühnen am Gabelstapler |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Absturzgefahr Gefahr durch herunterfallende Gegenstände Quetschgefahr bei Hub-, Senk- und Positionierbewegungen Elektrische Gefährdungen in der Nähe von ungeschützten Anlagen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Der Einsatz einer Arbeitsbühne am Gabelstapler ist nur ausnahmsweise zulässig. Prüfen, ob eine Hubarbeitsbühne verwendet werden kann. Nur vom Hersteller der Arbeitsbühne zugelassene Gabelstapler verwenden. Max. Abmessung der Bodenfläche 1200 mm x 800 mm, Standplatz in Höhe der Gabelzinken, zum Hubmast mind. 1800 mm hohe trennende Schutzeinrichtung. Formschlüssige Befestigung der Arbeitsbühne auf den Gabelzinken durch Gabelzinkentaschen mit Bolzen, Bügel oder Ketten - gegen Lösen gesichert. An der Arbeitsbühne muss eine Anleitung mit folgenden Angaben vorhanden sein: bestimmungsgemäße Befestigung, max. Anzahl der Personen, max. Zuladung. Tragfähigkeit des Staplers mind. 5 x höher als Gesamtgewicht Arbeitsbühne. Staplerfahrer ist befähigt und vom Unternehmer schriftlich beauftragt. Der Fahrer darf den Fahrerplatz bei hochgefahrener Arbeitsbühne nicht verlassen, ständige Kommunikationsmöglichkeit muss gegeben sein. Der Stapler darf bei hochgefahrener Arbeitsbühne nicht verfahren werden. Ausnahme ist Feinpositionierung an der Einsatzstelle. Bei Hub- und Senkbewegungen sowie Feinpositionierung nicht über das Geländer der Arbeitsbühne hinauslehnen oder hinausgreifen. Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Beachtung der 5 Sicherheitsregeln nur durch eine befugte Person. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Sicht- und Vollständigkeitskontrolle vor und während Benutzung. Beschädigungen an Arbeitsbühne oder Gabelstapler sofort melden, Tätigkeiten sofort einstellen. Bei Gefahren aus der Arbeitsumgebung, Tätigkeit sofort einstellen. Erst weiterarbeiten, wenn die Gefahr beseitigt ist. |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Unfallbereich absichern. Rettung einleiten. Erste Hilfe leisten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |