| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B146 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Tätigkeiten mit Hubladebühne/Ladebordwand an Fahrzeugen |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Abstürzen von der Ladebordwand Verletzungen durch rollende, rutschende oder kippende Lasten Quetschen der Hände und Füße zwischen Ladebordwand und Fahrzeug-Aufbau beim Heben und Absenken |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Schutzschuhe tragen! Rollcontainer gegen Wegrollen sichern: Rollenbremsen betätigen! Die Abrollsicherung muss gängig sein, niemals manipulieren! Haltestange beim Heben und Senken der Ladebordwand benutzen! Sicheren Standplatz einnehmen! Nicht von der Ladebordwand abspringen! Ladebordwand nur allein heben und senken, keine Mitfahrenden zulassen! Gefahrbereich beim Öffnen und Schließen beobachten! Prüfplakette für die Hubladebühne vorhanden? Wenn die Prüffrist überschritten sein sollte, dann unverzüglich prüfen lassen! |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Bei Ausfall der Fahrzeughydraulik sachkundige Hilfe herbeiholen! Im Bereich des Straßenverkehrs immer und auf betrieblichen Verkehrswegen erforderlichenfalls Warnweste tragen! |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Unfallstelle sichern Verletzte retten Erste Hilfe leisten Rettung einleiten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal |  |  |  |  |