| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B213 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Auslegerbühnen (Gelenk-Teleskop-, Lkw- oder Anhängerbühne) |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Absturz/Herausschleudern aus dem Arbeitskorb (Peitschen- bzw. Katapulteffekt) Umkippen der Hubarbeitsbühne (z. B. bei der Lastenübernahme) Quetschungen an Gebäudeteilen oder Gegenständen Kollision im Straßenverkehr Stromschlag bei Arbeiten in der Nähe von stromführenden Leitungen Herabfallende Gegenstände |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Hubarbeitsbühnen dürfen nur von ausgebildeten und unterwiesenen Personen bedient werden Bedienpersonen müssen mind. 18 Jahre alt sein, von Unternehmer/-in schriftlich beauftragt worden sein und müssen ihre Befähigung nachgewiesen haben (z. B. Bedien-Schein) Bereitgestellte Schutzausrüstung (PSA gegen Absturz, Helm mit Kinnriemen, Sicherheitsschuhe) ist zu verwenden Bedienpersonen sind in die Besonderheiten der Hubarbeitsbühne einzuweisen (z. B. Verleihbühne) Auf ausreichende Tragfähigkeit und Befahrbarkeit der Verkehrswege achten und grundsätzlich nur mit abgesenktem Arbeitskorb verfahren. Fahrweg kontrollieren! Arbeitsbühne standsicher aufstellen (maximale seitliche Auslage der Abstützung, ausreichend große Unterlegplatten in Abhängigkeit von der Bodentragfähigkeit, ggf. Kreuzverbund verwenden) Wind- und Wetterverhältnisse beachten Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle in Absprache mit der zuständigen Behörde abzusichern (verkehrsrechtliche Anordnung) Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten oder Freileitungen durch den Energieversorger freischalten lassen Schutzabstände zu Baugruben und Gräben einhalten Die maximale Tragfähigkeit der Arbeitsbühne beachten (Personen inkl. Ausrüstung) Bei der Übernahme von Lasten Reichweitendiagramm und maximale Tragfähigkeit der Bühne beachten (Gefahr des Umstürzens der Arbeitsbühne) Hubarbeitsbühne nicht als Kran oder Aufzug verwenden Arbeitsbereiche absperren, Gefahrenbereich der Hubarbeitsbühne von Personen freihalten Standplatz auf der Hubarbeitsbühne nicht erhöhen, nicht hinausbeugen Bedienungsanleitung und Prüfbuch der Hubarbeitsbühne müssen vor Ort verfügbar sein Vor Arbeitsaufnahme Sicht- und Funktionskontrolle (z. B. Not-Aus, Lastmomentbegrenzer) durchführen Eine zweite Person befindet sich in Rufweite Die zweite Person ist unterwiesen und in der Lage, die Notbedienung zu betätigen Hubarbeitsbühnen sind nach Herstellerangaben aufzustellen und bestimmungsgemäß zu verwenden |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Bei Fehlfunktionen Not-Aus und ggf. Notbedienung betätigen, Arbeiten sofort einstellen Bühne bis zur Reparatur der weiteren Verwendung entziehen Festgestellte Mängel sofort der/dem Vorgesetzten melden |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Verletzte Personen retten (z. B. Notbedienung), verletzte Personen ggf. in stabile Seitenlage bringen Erste Hilfe leisten, Unfall melden (Rettungskette) Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten nur durch befähigte Personen durchführen lassen Prüfung der Hubarbeitsbühne mindestens jährlich nach Herstellerangaben (Prüfbuch führen) Die Angaben in der Bedienanleitung des Herstellers beachten und befolgen |  |  |  |  |