| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B213 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Auslegerbühnen (Gelenk-Teleskop-, Lkw- oder Anhängerbühne) |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | - Absturz/Herausschleudern aus dem Arbeitskorb (Peitschen- bzw. Katapulteffekt) - Umkippen der Hubarbeitsbühne (z. B. bei der Lastenübernahme) - Quetschungen an Gebäudeteilen oder Gegenständen - Kollision im Straßenverkehr - Stromschlag bei Arbeiten in der Nähe von stromführenden Leitungen - Herabfallende Gegenstände |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | - Hubarbeitsbühnen dürfen nur von ausgebildeten und unterwiesenen Personen bedient werden - Bedienpersonen müssen mind. 18 Jahre alt sein, von Unternehmer/-in schriftlich beauftragt worden sein und müssen ihre Befähigung nachgewiesen haben (z. B. Bedien-Schein) - Bereitgestellte Schutzausrüstung (PSA gegen Absturz, Helm mit Kinnriemen, Sicherheitsschuhe) ist zu verwenden - Bedienpersonen sind in die Besonderheiten der Hubarbeitsbühne einzuweisen (z. B. Verleihbühne) - Auf ausreichende Tragfähigkeit und Befahrbarkeit der Verkehrswege achten und grundsätzlich nur mit abgesenktem Arbeitskorb verfahren. Fahrweg kontrollieren! - Arbeitsbühne standsicher aufstellen (maximale seitliche Auslage der Abstützung, ausreichend große Unterlegplatten in Abhängigkeit von der Bodentragfähigkeit, ggf. Kreuzverbund verwenden) - Wind- und Wetterverhältnisse beachten - Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle in Absprache mit der zuständigen Behörde abzusichern (verkehrsrechtliche Anordnung) - Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten oder Freileitungen durch den Energieversorger freischalten lassen - Schutzabstände zu Baugruben und Gräben einhalten - Die maximale Tragfähigkeit der Arbeitsbühne beachten (Personen inkl. Ausrüstung) - Bei der Übernahme von Lasten Reichweitendiagramm und maximale Tragfähigkeit der Bühne beachten (Gefahr des Umstürzens der Arbeitsbühne) - Hubarbeitsbühne nicht als Kran oder Aufzug verwenden - Arbeitsbereiche absperren, Gefahrenbereich der Hubarbeitsbühne von Personen freihalten - Standplatz auf der Hubarbeitsbühne nicht erhöhen, nicht hinausbeugen - Bedienungsanleitung und Prüfbuch der Hubarbeitsbühne müssen vor Ort verfügbar sein - Vor Arbeitsaufnahme Sicht- und Funktionskontrolle (z. B. Not-Aus, Lastmomentbegrenzer) durchführen - Eine zweite Person befindet sich in Rufweite - Die zweite Person ist unterwiesen und in der Lage, die Notbedienung zu betätigen - Hubarbeitsbühnen sind nach Herstellerangaben aufzustellen und bestimmungsgemäß zu verwenden |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Fehlfunktionen Not-Aus und ggf. Notbedienung betätigen, Arbeiten sofort einstellen - Bühne bis zur Reparatur der weiteren Verwendung entziehen - Festgestellte Mängel sofort der/dem Vorgesetzten melden |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Verletzte Personen retten (z. B. Notbedienung), verletzte Personen ggf. in stabile Seitenlage bringen Erste Hilfe leisten, Unfall melden (Rettungskette) Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung / Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | - Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten nur durch befähigte Personen durchführen lassen - Prüfung der Hubarbeitsbühne mindestens jährlich nach Herstellerangaben (Prüfbuch führen) - Die Angaben in der Bedienanleitung des Herstellers beachten und befolgen |  |  |  |  |