| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B214 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Senkrecht-Hubarbeitsbühne (Scherenbühne) |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Absturz aus dem Arbeitskorb Umkippen der Hubarbeitsbühne (z. B. durch nicht still gesetzten Deckenkran) Quetschungen an Gebäude- und Maschinenteilen oder Gegenständen Kollision, z. B. durch innerbetrieblichen Verkehr Herabfallende Gegenstände |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Hubarbeitsbühnen dürfen nur von ausgebildeten und unterwiesenen Personen bedient werden Bedienpersonen müssen mind. 18 Jahre alt sein, von Unternehmer/-in schriftlich beauftragt worden sein und müssen ihre Befähigung nachgewiesen haben (z. B. Bedien-Schein) Die bereitgestellte Schutzausrüstung (PSA gegen Absturz, Helm mit Kinnriemen, Sicherheitsschuhe) ist zu verwenden Bedienpersonen in die Besonderheiten der Hubarbeitsbühne einweisen (z. B. Verleihbühne) Arbeitsbereiche absperren und für innerbetrieblichen Verkehr kennzeichnen Krane im Arbeitsbereich der Bühne sind für die gesamte Arbeitsdauer stillzusetzen Bühnen grundsätzlich nur mit abgesenktem Arbeitskorb auf ausreichend tragfähigen Untergrund (auf Kabelkanäle oder Schächte achten) verfahren. Fahrweg kontrollieren! Standplatz auf der Hubarbeitsbühne nicht erhöhen, nicht hinausbeugen Bedienungsanleitung und Prüfbuch der Hubarbeitsbühne müssen vor Ort verfügbar sein Vor Arbeitsaufnahme Sicht- und Funktionskontrolle (z. B. Not-Aus, Not-Halt) durchführen Eine zweite Person befindet sich in Rufweite (in Bedienung des Notablasses unterwiesen) Hubarbeitsbühnen nach Herstellerangaben aufstellen und bestimmungsgemäß verwenden Während des Betriebs die maximalen Belastbarkeiten der Hubarbeitsbühne beachten |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Bei Fehlfunktionen Not-Aus und ggf. Notablass betätigen, Arbeiten sofort einstellen Bühne bis zur Reparatur der weiteren Verwendung entziehen Festgestellte Mängel sofort der/dem Vorgesetzten melden |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Verletzte Personen retten (z. B. Notablass), verletzte Personen ggf. in stabile Seitenlage bringen Erste Hilfe leisten, Unfall melden (Rettungskette) Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten nur durch befähigte Personen durchführen lassen Prüfung der Hubarbeitsbühne mindestens jährlich nach Herstellerangaben (Prüfbuch führen) Die Angaben in der Bedienanleitung des Herstellers beachten und befolgen |  |  |  |  |