| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B133 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Einsatz von Arbeitsbühnen am Gabelstapler |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Absturzgefahr ‒ Gefahr durch herunterfallende Gegenstände ‒ Quetschgefahr bei Hub-, Senk- und Positionierbewegungen ‒ Elektrische Gefährdungen in der Nähe von ungeschützten Anlagen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Der Einsatz einer Arbeitsbühne am Gabelstapler ist nur ausnahmsweise zulässig. Prüfen, ob eine Hubarbeitsbühne verwendet werden kann. ‒ Nur vom Hersteller der Arbeitsbühne zugelassene Gabelstapler verwenden. Max. Abmessung der Bodenfläche 1200 mm x 800 mm, Standplatz in Höhe der Gabelzinken, zum Hubmast mind. 1800 mm hohe trennende Schutzeinrichtung. ‒ Formschlüssige Befestigung der Arbeitsbühne auf den Gabelzinken durch Gabelzinkentaschen mit Bolzen, Bügel oder Ketten – gegen Lösen gesichert. ‒ An der Arbeitsbühne muss eine Anleitung mit folgenden Angaben vorhanden sein: bestimmungsgemäße Befestigung, max. Anzahl der Personen, max. Zuladung. ‒ Tragfähigkeit des Staplers mind. 5 x höher als Gesamtgewicht Arbeitsbühne. ‒ Staplerfahrer ist befähigt und vom Unternehmer schriftlich beauftragt. ‒ Der Fahrer darf den Fahrerplatz bei hochgefahrener Arbeitsbühne nicht verlassen, ständige Kommunikationsmöglichkeit muss gegeben sein. ‒ Der Stapler darf bei hochgefahrener Arbeitsbühne nicht verfahren werden. Ausnahme ist Feinpositionierung an der Einsatzstelle. ‒ Bei Hub- und Senkbewegungen sowie Feinpositionierung nicht über das Geländer der Arbeitsbühne hinauslehnen oder hinausgreifen. ‒ Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Beachtung der 5 Sicherheitsregeln nur durch eine befugte Person. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Sicht- und Vollständigkeitskontrolle vor und während Benutzung. Beschädigungen an Arbeitsbühne oder Gabelstapler sofort melden, Tätigkeiten sofort einstellen. ‒ Bei Gefahren aus der Arbeitsumgebung, Tätigkeit sofort einstellen. Erst weiterarbeiten, wenn die Gefahr beseitigt ist. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Unfallbereich absichern. ‒ Rettung einleiten. ‒ Erste Hilfe leisten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |