| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B121 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| # Gabelstaplerbetrieb |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Gabelstapler dürfen nur von schriftlich beauftragten Mitarbeitern benutzt werden. ‒ Die Gabelstapler sind dafür vorgesehen, Flachpaletten und Gitterboxen in den Betriebsbereichen auf den als Fahrweg und Stapelfläche gekennzeichneten Flächen oder Regalen zu bewegen und einzulagern. ‒ Für andere Einsätze ist im Einzelfall ein zusätzlicher Auftrag erforderlich. ‒ Die Betriebsanleitung des Herstellers unbedingt beachten. ‒ Die Mitnahme von Personen auf dem Gabelstapler ist verboten. ‒ Das Fahrzeug vor Arbeitsbeginn auf betriebssicheren Zustand prüfen. ‒ Fahrerrückhalteeinrichtungen immer benutzen (d. h. Gurt anlegen bzw. Rückhaltebügel/ Kabinentür schließen, Kabinentür nicht aushängen). ‒ Unnötiges Laufenlassen des Motors vermeiden. ‒ Vor Verlassen des Fahrzeugs Feststellbremse anziehen, die Gabeln in die tiefste Stellung absenken und den Schlüssel abziehen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Störungen oder Beschädigungen, die die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, den Stapler sofort stillsetzen und den Aufsichtsführenden verständigen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Stapler stillsetzen. ‒ Verletzte bergen. ‒ Erste Hilfe leisten. ‒ Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |
|  | ‒ Reinigen, Schmieren, Inspektion und Instandsetzung erfolgen ausschließlich durch das Instandhaltungspersonal. |  |  |  |