| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B049 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Arbeiten mit manueller Lastenhandhabung (Heben und Tragen) |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Verletzung bzw. Erkrankung am Muskel-Skelett-System ‒ Stolper-, Rutsch-, Sturz- und Anstoß- bzw. Quetschgefahr ‒ Schnittverletzungen aufgrund scharfer Kanten oder Graten an der Last ‒ Herabfallen und Kippen von Gegenständen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Grundsätzlich, wenn möglich: Hebe-, Trage- oder Transporthilfen benutzen ‒ Schwere und sperrige Lasten immer mit mehreren Personen heben und tragen ‒ Persönliche Schutzausrüstung wie z. B. geeignete Schutzhandschuhe und ‒ Sicherheitsschuhe verwenden ‒ Anheben und Absetzen von Lasten: ● Auf einen sicheren Stand und ausreichenden Bewegungsraum achten ● In die Knie gehen und die Last nach Möglichkeit mit beiden Händen greifen ● Einseitige Belastung vermeiden ● Den Körper durch Einsatz der Beinmuskulatur gleichmäßig und langsam aufrichten, den Rücken dabei möglichst gerade halten ● Die Last möglichst körpernah heben ● Die Last niemals ruckartig bewegen ● Beim Heben und Absetzen einer Last das Verdrehen der Wirbelsäule vermeiden. Eine Änderung der Bewegungsrichtung erfolgt über ein Drehen des ganzen Körpers mit den Füßen ● Beim Absetzen der Last ebenfalls auf eine möglichst gerade Haltung des Rückens achten ● Beim Absetzen der Last auf die Finger achten! → Quetschgefahr ‒ Tragen von Lasten: ● Den Rücken beim Tragen möglichst gerade halten ● Die Last möglichst nah am Körper tragen (beidhändig vor dem Körper, auf ● beide Arme verteilt neben dem Körper, auf dem Rücken oder den Schultern) ● Auf freie Sicht achten ● Auf freie, ebene und sichere Verkehrswege achten |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Beschädigte Hebe-, Trage- und Transporthilfen dürfen nicht benutzt werden. Sie sind sofort aus dem Verkehr zu nehmen. Die Mängel sind dem Vorgesetzten zu melden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Ruhe bewahren ‒ Ersthelfer heranziehen ‒ Unfall melden Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten an Hebe-, Trage- und Transporthilfen nur durch beauftragte und fachlich qualifizierte Personen durchführen lassen. |  |  |  |  |