| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B214 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Senkrecht-Hubarbeitsbühne (Scherenbühne) |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Absturz aus dem Arbeitskorb ‒ Umkippen der Hubarbeitsbühne (z. B. durch nicht still gesetzten Deckenkran) ‒ Quetschungen an Gebäude- und Maschinenteilen oder Gegenständen ‒ Kollision, z. B. durch innerbetrieblichen Verkehr ‒ Herabfallende Gegenstände |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Hubarbeitsbühnen dürfen nur von ausgebildeten und unterwiesenen Personen bedient werden ‒ Bedienpersonen müssen mind. 18 Jahre alt sein, von Unternehmer/-in schriftlich beauftragt worden sein und müssen ihre Befähigung nachgewiesen haben (z. B. Bedien-Schein) ‒ Die bereitgestellte Schutzausrüstung (PSA gegen Absturz, Helm mit Kinnriemen, Sicherheitsschuhe) ist zu verwenden ‒ Bedienpersonen in die Besonderheiten der Hubarbeitsbühne einweisen (z. B. Verleihbühne) ‒ Arbeitsbereiche absperren und für innerbetrieblichen Verkehr kennzeichnen ‒ Krane im Arbeitsbereich der Bühne sind für die gesamte Arbeitsdauer stillzusetzen ‒ Bühnen grundsätzlich nur mit abgesenktem Arbeitskorb auf ausreichend tragfähigen Untergrund (auf Kabelkanäle oder Schächte achten) verfahren. Fahrweg kontrollieren! ‒ Standplatz auf der Hubarbeitsbühne nicht erhöhen, nicht hinausbeugen ‒ Bedienungsanleitung und Prüfbuch der Hubarbeitsbühne müssen vor Ort verfügbar sein ‒ Vor Arbeitsaufnahme Sicht- und Funktionskontrolle (z. B. Not-Aus, Not-Halt) durchführen ‒ Eine zweite Person befindet sich in Rufweite (in Bedienung des Notablasses unterwiesen) ‒ Hubarbeitsbühnen nach Herstellerangaben aufstellen und bestimmungsgemäß verwenden ‒ Während des Betriebs die maximalen Belastbarkeiten der Hubarbeitsbühne beachten |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Fehlfunktionen Not-Aus und ggf. Notablass betätigen, Arbeiten sofort einstellen ‒ Bühne bis zur Reparatur der weiteren Verwendung entziehen ‒ Festgestellte Mängel sofort der/dem Vorgesetzten melden |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Verletzte Personen retten (z. B. Notablass), verletzte Personen ggf. in stabile Seitenlage bringen Erste Hilfe leisten, Unfall melden (Rettungskette) Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten nur durch befähigte Personen durchführen lassen ‒ Prüfung der Hubarbeitsbühne mindestens jährlich nach Herstellerangaben (Prüfbuch führen) ‒ Die Angaben in der Bedienanleitung des Herstellers beachten und befolgen |  |  |  |  |