| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B146 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Tätigkeiten mit Hubladebühne/Ladebordwand an Fahrzeugen |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Abstürzen von der Ladebordwand ‒ Verletzungen durch rollende, rutschende oder kippende Lasten ‒ Quetschen der Hände und Füße zwischen Ladebordwand und Fahrzeug-Aufbau beim Heben und Absenken |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Schutzschuhe tragen! ‒ Rollcontainer gegen Wegrollen sichern: Rollenbremsen betätigen! ‒ Die Abrollsicherung muss gängig sein, niemals manipulieren! ‒ Haltestange beim Heben und Senken der Ladebordwand benutzen! ‒ Sicheren Standplatz einnehmen! ‒ Nicht von der Ladebordwand abspringen! ‒ Ladebordwand nur allein heben und senken, keine Mitfahrenden zulassen! ‒ Gefahrbereich beim Öffnen und Schließen beobachten! ‒ Prüfplakette für die Hubladebühne vorhanden? Wenn die Prüffrist überschritten sein sollte, dann unverzüglich prüfen lassen! |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Ausfall der Fahrzeughydraulik sachkundige Hilfe herbeiholen! ‒ Im Bereich des Straßenverkehrs immer und auf betrieblichen Verkehrswegen erforderlichenfalls Warnweste tragen! |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Unfallstelle sichern ‒ Verletzte retten ‒ Erste Hilfe leisten ‒ Rettung einleiten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal |  |  |  |  |