| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B142 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Benutzung von Stehleitern; Allgemeine Regeln |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Gefahr durch Sturz von der Leiter Gefahr durch Umkippen, Abrutschen, Bruch oder Umkanten der Leiter Gefahr durch Herabfallen von Gegenständen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Leiter vor Verwendung überprüfen, Prüfzeichen beachten, keine beschädigten Leitern benutzen. Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen. Stehleitern nur auf festem, ebenem Untergrund aufstellen. Stehleitern nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen. Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen. An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden. Bei Stehleitern müssen die Spreizsicherungen immer gespannt sein. Geschlossene Schuhe tragen, Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr). Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. Die oberste Stufe einer Stehleiter darf nur betreten werden, wenn eine Sicherheitsbrücke und Haltevorrichtung vorhanden ist. Von Stehleitern darf nicht auf andere hochgelegene Plätze übergestiegen werden. Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten. Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen. Vorgesetzte informieren. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Sofortmaßnahmen am Unfallort, Ersthelfer heranziehen. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. Leiternbeauftragte(r): |  |  |  |  |