| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B142 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Benutzung von Stehleitern; Allgemeine Regeln |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahr durch Sturz von der Leiter - Gefahr durch Umkippen, Abrutschen, Bruch oder Umkanten der Leiter - Gefahr durch Herabfallen von Gegenständen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Leiter vor Verwendung überprüfen, Prüfzeichen beachten, keine beschädigten Leitern benutzen. - Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen. - Stehleitern nur auf festem, ebenem Untergrund aufstellen. - Stehleitern nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen. - Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen. - An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden. - Bei Stehleitern müssen die Spreizsicherungen immer gespannt sein. - Geschlossene Schuhe tragen, Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr). - Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. - Die oberste Stufe einer Stehleiter darf nur betreten werden, wenn eine Sicherheitsbrücke und Haltevorrichtung vorhanden ist. - Von Stehleitern darf nicht auf andere hochgelegene Plätze übergestiegen werden. - Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten. - Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | - Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen. - Vorgesetzte informieren. |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Sofortmaßnahmen am Unfallort, Ersthelfer heranziehen. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Leiternbeauftragte(r): |  |  |  |  |