| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B143 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Benutzung von Anlegeleitern; Allgemeine Regeln |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Gefahr durch Sturz von der Leiter Gefahr durch Umkippen, Abrutschen, Bruch oder Umkanten der Leiter Gefahr durch Herabfallen von Gegenständen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen. Arbeiten nicht länger als insgesamt 2 Stunden/Schicht. Leiter vor Verwendung überprüfen, Prüfzeichen beachten, keine beschädigten Leitern benutzen. Den richtigen Anstellwinkel von 65° – 75° einhalten. Die Leiter unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen. Anlegeleitern gegen Wegrutschen, Einsinken, Abrutschen sichern. Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen, nicht an Glasscheiben, Drähte oder Stangen anlehnen. An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden. Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen (ca. 4 Sprossen). Geschlossene Schuhe tragen, Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr). Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. Standfläche maximal 5,0 m über der Aufstellfläche. Gesamtgewicht von Werkzeug und Material nicht mehr als 10 kg, Gesamtbelastung der Leiter max. 150 kg. Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m² Windfläche mitnehmen. Keine Stoffe und Geräte benutzen, die zusätzliche Gefahren darstellen (z.B. Gefahrstoffe oder Schweißgeräte). Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten. Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen. Vorgesetzte informieren. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Sofortmaßnahmen am Unfallort, Ersthelfer heranziehen. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. Leiternbeauftragte(r): |  |  |  |  |