| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B143 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Benutzung von Anlegeleitern; Allgemeine Regeln |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Gefahr durch Sturz von der Leiter ‒ Gefahr durch Umkippen, Abrutschen, Bruch oder Umkanten der Leiter ‒ Gefahr durch Herabfallen von Gegenständen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen. ‒ Arbeiten nicht länger als insgesamt 2 Stunden/Schicht. ‒ Leiter vor Verwendung überprüfen, Prüfzeichen beachten, keine beschädigten Leitern benutzen. ‒ Den richtigen Anstellwinkel von 65°–75° einhalten. Die Leiter unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen. ‒ Anlegeleitern gegen Wegrutschen, Einsinken, Abrutschen sichern. ‒ Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen, nicht an Glasscheiben, Drähte oder Stangen anlehnen. ‒ An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden. ‒ Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen (ca. 4 Sprossen). ‒ Geschlossene Schuhe tragen, Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr). ‒ Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. ‒ Standfläche maximal 5,0 m über der Aufstellfläche. ‒ Gesamtgewicht von Werkzeug und Material nicht mehr als 10 kg, Gesamtbelastung der Leiter max. 150 kg. ‒ Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m² Windfläche mitnehmen. ‒ Keine Stoffe und Geräte benutzen, die zusätzliche Gefahren darstellen (z.B. Gefahrstoffe oder Schweißgeräte). ‒ Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten. ‒ Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen. ‒ Vorgesetzte informieren. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Sofortmaßnahmen am Unfallort, Ersthelfer heranziehen. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. ‒ Leiternbeauftragte(r): |  |  |  |  |