| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B142 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Benutzung von Stehleitern; Allgemeine Regeln |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Gefahr durch Sturz von der Leiter ‒ Gefahr durch Umkippen, Abrutschen, Bruch oder Umkanten der Leiter ‒ Gefahr durch Herabfallen von Gegenständen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Leiter vor Verwendung überprüfen, Prüfzeichen beachten, keine beschädigten Leitern benutzen. ‒ Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen. ‒ Stehleitern nur auf festem, ebenem Untergrund aufstellen. ‒ Stehleitern nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen. ‒ Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen. ‒ An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden. ‒ Bei Stehleitern müssen die Spreizsicherungen immer gespannt sein. ‒ Geschlossene Schuhe tragen, Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr). ‒ Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. ‒ Die oberste Stufe einer Stehleiter darf nur betreten werden, wenn eine Sicherheitsbrücke und Haltevorrichtung vorhanden ist. ‒ Von Stehleitern darf nicht auf andere hochgelegene Plätze übergestiegen werden. ‒ Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten. ‒ Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen. ‒ Vorgesetzte informieren. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Sofortmaßnahmen am Unfallort, Ersthelfer heranziehen. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. ‒ Leiternbeauftragte(r): |  |  |  |  |