| Firma: Arbeitsbereich: Werkzeugbau Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Fräsmaschine Tätigkeit: Fräsen | Stand: B003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Kühlschmierstoff Typ |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Entzündungen, Hautreizungen und -ausschlag möglich Einatmen der Kühlschmierstoffnebel und -dämpfe: Lungenerkrankungen möglich Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Kühlschmierstoffstrahl richtig positionieren, Kühlschmierstoffmenge richtig einstellen Hautkontakt vermeiden; ggf. Hilfswerkzeuge benutzen Ggf. vorhandene Absaugungen sowie Spritzschutz benutzen Arbeitsanzug komplett (mit Jacke) tragen (Ärmel nicht hochkrempeln) Hände nicht mit Maschinenputzlappen abwischen Maschinenputzlappen nicht in die Hosentaschen stecken Hautschutzmittel benutzen (Hautschutzplan beachten!): Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren Essensreste oder Zigarettenkippen dürfen nicht ins Umlaufsystem gelangen |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Mit Kühlschmierstoff getränkte Kleidung sofort wechseln Verschüttete oder ausgelaufene Emulsion sofort mit Bindemittel abdecken; später mit Handschaufel aufnehmen, hierbei Schutzhandschuhe tragen |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Bei Hautveränderungen (Rötung, Ausschlag etc.), Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen Spritzer im Auge: Auge sofort mit viel Wasser ausspülen, Vorgesetzten informieren – Ersthelfer Notruf |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Gebrauchte Bindemittel in Sammelbehälter geben. Wartung und Wechsel des Kühlschmierstoffes durch: Tel.: |  |  |  |