| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Reinigen mit Hochdruckreiniger | Stand: B147 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| # Umgang mit Flüssigkeitsstrahlern (Hochdruckreiniger) |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |
|  |  | Schwere Verletzungen durch Schneidwirkung des Hochdruckstrahles Rückstoß, z.B. Sturzgefahr bei unsicherem Stand unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit aus beschädigten Schlauchleitungen der Flüssigkeit beigemengte Arbeitsstoffe gesundheitsschädliche und/oder brennbare Sprühnebel heiße Teile des Gerätes oder heiße Flüssigkeit Arbeiten im Bereich von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln Abgasemissionen von Verbrennungsmotoren |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Benutzung nur durch unterwiesenes Personal. Persönliche Schutzausrüstung benutzen: Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz und Atemschutz bei Bedarf! Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen wie Druck- und Temperaturanzeige auf augenscheinliche Mängel prüfen. Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden. Zulässigen Betriebsüberdruck des Schlauches einhalten. Schlauchleitungen nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten führen, nicht überfahren Schlingen, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden. Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen. Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebes nicht festsetzen. Nicht von Anlegeleitern aus mit Hochdruck-Spritzeinrichtungen arbeiten, sondern z.B. von Gerüsten. Bei Verwendung von Arbeitsstoffen die Betriebs- und Gebrauchsanweisungen der Arbeitsstoffe (Zusatzstoffe) beachten. Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern Hochdruckstrahl nie auf Personen richten! Jugendliche über 16 Jahre dürfen nur zu Ausbildungszwecken und unter Aufsicht mit Hochdruckreinigungsgeräten arbeiten. Von Hand gehaltene Geräte nur bei sicherem Stand einsetzen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen und Vorgesetzten informieren. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Ruhe bewahren. Erste Hilfe leisten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |
|  | Schlauchleitungen nur vom Fachpersonal z.B. Hersteller oder Lieferant einbinden und prüfen lassen. Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten. Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z.B. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen. Geräte nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich und nach einer Betriebsunterbrechung von mehr als 6 Monaten prüfen lassen (Plakette). |  |  |  |