| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Reinigen mit Hochdruckreiniger | Stand: B147 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |  |
| Umgang mit Flüssigkeitsstrahlern (Hochdruckreiniger) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Schwere Verletzungen durch - Schneidwirkung des Hochdruckstrahles - Rückstoß, z.B. Sturzgefahr bei unsicherem Stand - unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit aus beschädigten Schlauchleitungen - der Flüssigkeit beigemengte Arbeitsstoffe - gesundheitsschädliche und/oder brennbare Sprühnebel - heiße Teile des Gerätes oder heiße Flüssigkeit - Arbeiten im Bereich von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln - Abgasemissionen von Verbrennungsmotoren |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal. - Persönliche Schutzausrüstung benutzen: Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz und Atemschutz bei Bedarf! - Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen wie Druck- und Temperaturanzeige auf augenscheinliche Mängel prüfen. - Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden. - Zulässigen Betriebsüberdruck des Schlauches einhalten. - Schlauchleitungen nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten führen, nicht überfahren - Schlingen, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden. - Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen. - Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebes nicht festsetzen. - Nicht von Anlegeleitern aus mit Hochdruck-Spritzeinrichtungen arbeiten, sondern z.B. von Gerüsten. - Bei Verwendung von Arbeitsstoffen die Betriebs- und Gebrauchsanweisungen der Arbeitsstoffe (Zusatzstoffe) beachten. - Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern - Hochdruckstrahl nie auf Personen richten! - Jugendliche über 16 Jahre dürfen nur zu Ausbildungszwecken und unter Aufsicht mit Hochdruckreinigungsgeräten arbeiten. - Von Hand gehaltene Geräte nur bei sicherem Stand einsetzen. |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen und Vorgesetzten informieren. |  |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren. - Erste Hilfe leisten. - Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Schlauchleitungen nur vom Fachpersonal z.B. Hersteller oder Lieferant einbinden und prüfen lassen. - Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten. Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z.B. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen. - Geräte nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich und nach einer Betriebsunterbrechung von mehr als 6 Monaten prüfen lassen (Plakette). |  |  |  |  |  |  |