| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Betreiben und Instandhalten von Kompressoren für Druckluft |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Unkontrolliert bewegte Teile durch unter Druck stehende Schlauchverbindungen. Brandgefährdung durch Verpuffung und austretende Betriebsstoffe. Entnahme von Atemluft durch unbemerkten Verdichterbrand. Lärm während des Betriebes, wenn Gerätehauben nicht ordnungsgemäß geschlossen sind. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Betrieb nicht ohne erforderliche Abdeckungen an Ventilatoren/Keilriemen. Den Verdichter so aufstellen, dass das Ansaugen von leicht entzündlichen und entzündlichen Gasen und Dämpfen ausgeschlossen ist. Bei der Aufstellung auf Standsicherheit achten. Schläuche und Schlauchverbindungen kontrollieren. Verdichter aufgrund der Lärmemission nicht mit geöffneten Hauben betreiben. Regelung regelmäßig kontrollieren: während Volllast Luftaustrittventile schließen, Maschine muss in Leerlaufbetrieb gehen. Bei Inbetriebnahme das Aufpumpen gegen geschlossenen Schieber vermeiden. Kondensat- Ablass durch Pfützenbildung überwachen, Ausstöße abwarten. Wird der Kompressor zur Atemluftversorgung verwendet, muss ein entsprechender Aktivkohlefilter und ein Atemluftvorwärmer verwendet werden. Gehörschutz verwenden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen am Kompressor ist der Vorgesetzte zu informieren und der Kompressor nicht weiter zu verwenden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Maschine abschalten, Verletzten bergen Erste Hilfe leisten, Unfall melden Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | Sicherheitstechnische Mängel müssen fachgerecht behoben oder Reparatur/ Austausch durch (Vorgesetzten/Verantwortlichen) veranlasst werden. Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen. |  |  |  |  |