| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
| Betreiben und Instandhalten von Kompressoren für Druckluft |  |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Unkontrolliert bewegte Teile durch unter Druck stehende Schlauchverbindungen. - Brandgefährdung durch Verpuffung und austretende Betriebsstoffe. - Entnahme von Atemluft durch unbemerkten Verdichterbrand. - Lärm während des Betriebes, wenn Gerätehauben nicht ordnungsgemäß geschlossen sind. |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Betrieb nicht ohne erforderliche Abdeckungen an Ventilatoren/Keilriemen. - Den Verdichter so aufstellen, dass das Ansaugen von leicht entzündlichen und entzündlichen Gasen und Dämpfen ausgeschlossen ist. - Bei der Aufstellung auf Standsicherheit achten. Schläuche und Schlauchver-bindungen kontrollieren. - Verdichter aufgrund der Lärmemission nicht mit geöffneten Hauben betreiben. - Regelung regelmäßig kontrollieren: während Volllast Luftaustrittventile schließen, Maschine muss in Leerlaufbetrieb gehen. - Bei Inbetriebnahme das Aufpumpen gegen geschlossenen Schieber vermeiden. - Kondensat- Ablass durch Pfützenbildung überwachen, Ausstöße abwarten. - Wird der Kompressor zur Atemluftversorgung verwendet, muss ein entsprechender Aktivkohlefilter und ein Atemluftvorwärmer verwendet werden. - Gehörschutz verwenden. |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Störungen am Kompressor ist der Vorgesetzte zu informieren und der Kompressor nicht weiter zu verwenden. |  |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Maschine abschalten, Verletzten bergen Erste Hilfe leisten, Unfall melden Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sicherheitstechnische Mängel müssen fachgerecht behoben oder Reparatur/Austausch durch (Vorgesetzten/Verantwortlichen) veranlasst werden. - Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen. |  |  |  |  |  |