| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Betreiben und Instandhalten von Kompressoren für Druckluft |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Unkontrolliert bewegte Teile durch unter Druck stehende Schlauchverbindungen. ‒ Brandgefährdung durch Verpuffung und austretende Betriebsstoffe. ‒ Entnahme von Atemluft durch unbemerkten Verdichterbrand. ‒ Lärm während des Betriebes, wenn Gerätehauben nicht ordnungsgemäß geschlossen sind. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Betrieb nicht ohne erforderliche Abdeckungen an Ventilatoren/Keilriemen. ‒ Den Verdichter so aufstellen, dass das Ansaugen von leicht entzündlichen und entzündlichen Gasen und Dämpfen ausgeschlossen ist. ‒ Bei der Aufstellung auf Standsicherheit achten. Schläuche und Schlauchverbindungen kontrollieren. ‒ Verdichter aufgrund der Lärmemission nicht mit geöffneten Hauben betreiben. ‒ Regelung regelmäßig kontrollieren: während Volllast Luftaustrittventile schließen, Maschine muss in Leerlaufbetrieb gehen. ‒ Bei Inbetriebnahme das Aufpumpen gegen geschlossenen Schieber vermeiden. ‒ Kondensat-Ablass durch Pfützenbildung überwachen, Ausstöße abwarten. ‒ Wird der Kompressor zur Atemluftversorgung verwendet, muss ein entsprechender Aktivkohlefilter und ein Atemluftvorwärmer verwendet werden. ‒ Gehörschutz verwenden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Störungen am Kompressor ist der Vorgesetzte zu informieren und der Kompressor nicht weiter zu verwenden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Maschine abschalten, Verletzten bergen Erste Hilfe leisten, Unfall melden Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Sicherheitstechnische Mängel müssen fachgerecht behoben oder Reparatur/ Austausch durch (Vorgesetzten/Verantwortlichen) veranlasst werden. ‒ Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen. |  |  |  |  |