| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Reinigen mit Hochdruckreiniger | Stand: B147 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| # Umgang mit Flüssigkeitsstrahlern (Hochdruckreiniger) |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |
|  |  | Schwere Verletzungen durch ‒ Schneidwirkung des Hochdruckstrahles ‒ Rückstoß, z. B. Sturzgefahr bei unsicherem Stand ‒ unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit aus beschädigten Schlauchleitungen ‒ der Flüssigkeit beigemengte Arbeitsstoffe ‒ gesundheitsschädliche und/oder brennbare Sprühnebel ‒ heiße Teile des Gerätes oder heiße Flüssigkeit ‒ Arbeiten im Bereich von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln ‒ Abgasemissionen von Verbrennungsmotoren |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Benutzung nur durch unterwiesenes Personal. ‒ Persönliche Schutzausrüstung benutzen: Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz und Atemschutz bei Bedarf! ‒ Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen wie Druck- und Temperaturanzeige auf augenscheinliche Mängel prüfen. ‒ Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden. ‒ Zulässigen Betriebsüberdruck des Schlauches einhalten. ‒ Schlauchleitungen nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten führen, nicht überfahren ‒ Schlingen, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden. ‒ Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen. ‒ Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebes nicht festsetzen. ‒ Nicht von Anlegeleitern aus mit Hochdruck-Spritzeinrichtungen arbeiten, sondern z. B. von Gerüsten. ‒ Bei Verwendung von Arbeitsstoffen die Betriebs- und Gebrauchsanweisungen der Arbeitsstoffe (Zusatzstoffe) beachten. ‒ Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern ‒ Hochdruckstrahl nie auf Personen richten! ‒ Jugendliche über 16 Jahre dürfen nur zu Ausbildungszwecken und unter Aufsicht mit Hochdruckreinigungsgeräten arbeiten. ‒ Von Hand gehaltene Geräte nur bei sicherem Stand einsetzen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen und Vorgesetzten informieren. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Ruhe bewahren. ‒ Erste Hilfe leisten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |
|  | ‒ Schlauchleitungen nur vom Fachpersonal z. B. Hersteller oder Lieferant einbinden und prüfen lassen. ‒ Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten. Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z. B. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen. ‒ Geräte nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich und nach einer Betriebsunterbrechung von mehr als 6 Monaten prüfen lassen (Plakette). |  |  |  |