| Firma: Arbeitsbereich: Werkzeugbau Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Fräsmaschine Tätigkeit: Fräsen | Stand: B003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Kühlschmierstoff Typ |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt: Entzündungen, Hautreizungen und -ausschlag möglich ‒ Einatmen der Kühlschmierstoffnebel und -dämpfe: Lungenerkrankungen möglich ‒ Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Kühlschmierstoffstrahl richtig positionieren, Kühlschmierstoffmenge richtig einstellen ‒ Hautkontakt vermeiden; ggf. Hilfswerkzeuge benutzen ‒ Ggf. vorhandene Absaugungen sowie Spritzschutz benutzen ‒ Arbeitsanzug komplett (mit Jacke) tragen (Ärmel nicht hochkrempeln) ‒ Hände nicht mit Maschinenputzlappen abwischen ‒ Maschinenputzlappen nicht in die Hosentaschen stecken ‒ Hautschutzmittel benutzen (Hautschutzplan beachten!): Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Essensreste oder Zigarettenkippen dürfen nicht ins Umlaufsystem gelangen |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Mit Kühlschmierstoff getränkte Kleidung sofort wechseln Verschüttete oder ausgelaufene Emulsion sofort mit Bindemittel abdecken; später mit Handschaufel aufnehmen, hierbei Schutzhandschuhe tragen |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Bei Hautveränderungen (Rötung, Ausschlag etc.), Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen Spritzer im Auge: Auge sofort mit viel Wasser ausspülen, Vorgesetzten informieren ‒ Ersthelfer Notruf |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Gebrauchte Bindemittel in Sammelbehälter geben. Wartung und Wechsel des Kühlschmierstoffes durch: Tel.: |  |  |  |