| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Arbeitsbereich |  |  |  |  |  |
| # Tätigkeiten mit Federn und Daunen in der Federbettwaren- # produktion und -reinigung auf der unreinen Seite |  |  |  |  |  |
| ## Biologische Arbeitsstoffe – Krankheitserreger |  |  |  |  |  |
|  |  | Infektiöse oder gesundheitsschädliche Mikroorganismen, wie Bakterien, Viren oder andere Krankheitserreger, die in nicht ausreichend vorgereinigten (desinfizierten) Federn/Daunen und bei deren Weiterverarbeitung in erregerhaltigen Stäuben enthalten sein können. |  |  |  |
| ## Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Infektionskrankheiten (insbesondere beispielhafte Erreger) ● Atemwegs- und Lungeninfekte (z. B. durch Chlamydien-Bakterien, Influenzaviren) ● Durchfallerkrankungen (z. B. durch Salmonellen) ‒ Auslösung von Allergien durch Hausstaubmilben bei Tätigkeiten mit gebrauchten Federbetten ‒ Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Einatmen oder Eindringen der Erreger über verletzte Haut bzw. von allergenen Bestandteilen über Schleimhäute |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Zugang zur unreinen Seite nur für unterwiesenes Personal, gerade auch bei Neuanfängern ‒ nicht unnötig Staub aufwirbeln ‒ möglichst nicht abblasen, sondern saugen ‒ bei erhöhter Staubfreisetzung Schutzmaske (FFP2) tragen und staubdicht aufbewahren ‒ Ess-, Trink- und Rauchverbot am Arbeitsplatz beachten ‒ Hygieneplan einhalten und Waschgelegenheiten nutzen ‒ Arbeitskleidung regelmäßig wechseln ‒ Straßen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren ‒ arbeitsmedizinische Vorsorge wegen Infektions- und Allergiegefährdung, insbesondere Beratung des Betriebsarztes nutzen |  |  |  |  |
| ## Erste Hilfe und Verhalten bei akuten Erkrankungen |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ offene Wunden versorgen/abdecken ‒ ins Verbandbuch eintragen ‒ bei hartnäckigen Atemwegsinfekten, starker Bronchitis oder akuter Lungenentzündung unbedingt Haus- und Betriebsarzt über Kontakt zu Federnrohmaterial (hier an die Möglichkeit einer Infektion durch Chlamydien-Bakterien denken) informieren. ‒ ärztlicherseits weitergehende medizinische Abklärung (z. B. Serologie) und ggf. spezifische antibiotische Therapie Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |