| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B138 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Benutzung von Gehörschutz im Lärmbereich Nach der Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen liegt ab einem Lärmexpositionspegel von 80 dB(A) ein Lärmbereich vor (über einen 8-stündigen Arbeitstag gemittelter Wert); ab einem Lärmexpositionspegel von 85 dB(A) muss der Lärmbereich gekennzeichnet werden. |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Gehörschutz in Lärmbereichen besteht die Gefahr einer bleibenden Schwerhörigkeit. Diese Schwerhörigkeit kann durch langjährigen Dauerlärm oder durch extreme Lärmspitzen entstehen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Gehörschutz muss im gekennzeichneten Lärmbereich von allen Personen getragen werden. Gehörschutz muss über die gesamte Arbeitsschicht bzw. über alle Lärmphasen getragen werden. Gehörschutz muss richtig benutzt werden (siehe Herstellerangaben). Am Gehörschutz dürfen keine Manipulationen vorgenommen werden. Gehörschutz muss so ausgewählt werden, dass die Schalldämmung ausreichend hoch ist. Sprachverständlichkeit sollte möglich sein. Bei Gefahr muss die Hörbarkeit von Warnsignalen garantiert werden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Defekte oder verschmutzte Gehörschützer sind schnellstmöglich auszutauschen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Nach Knallereignissen mit plötzlichem Hörverlust oder Ohrgeräuschen schnellst-möglich einen Arzt aufsuchen. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Gehörschützer in geeigneten Behältern aufbewahren. Nach Herstellerangaben regelmäßig reinigen. Spröde Dichtungskissen an Kapseln auswechseln. |  |  |  |  |