| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B215 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Die Betriebsanweisung gilt für das Bedienen von Falzmaschinen. |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Verletzungsgefahr durch Falzschwert und scharfkantige Bleche Quetschgefahr durch Hineinfassen in die Auslage- und Walzeneinheit Einzugsgefahr beim Beseitigen von verklemmten Bögen durch rotierende Walzen Gefahr durch Lärm |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Betrieb nur durch unterwiesene Personen Tragen von Gehörschutz Langes Haar schützen Enganliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen aufkrempeln) Schutzeinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden. Das Tragen von Handschuhen bei rotierenden Walzen und Anlagenteilen ist verboten. Im laufenden Prozess darf nicht in die Maschine hineingegriffen werden. Störungen niemals im laufenden Zustand beseitigen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Arbeit einstellen Maschine abschalten, gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern Vorgesetzte/-n verständigen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Maschine abschalten Unfallstelle absichern Notruf bzw. Ersthelfer/-in informieren Erste Hilfe leisten Vorgesetzte/-n informieren Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | Schutzvorrichtungen täglich auf Funktion prüfen Mängel an der Maschine unverzüglich der/dem Vorgesetzten melden Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen |  |  |  |  |