| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B216 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Diese Betriebsanweisung gilt für das Bedienen von PUR-Klebebindern und deren Zubehöreinheiten. |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Verletzungsgefahr durch bewegte Maschinenelemente (z. B. Walzen, Frässcheibe, Anleger und Hubtisch) ‒ Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen ‒ Gefahr durch Gefahrstoffe, z. B. PUR-Kleber ‒ Gefahr durch Lärm ‒ Schnittverletzungen und Quetschungen durch Hineinfassen in die laufende Anlage |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Betrieb nur durch unterwiesenes Personal ‒ Tragen von Gehörschutz ‒ Enganliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen aufkrempeln) ‒ Schutzeinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden. ‒ Ess-, Trink- und Rauchverbot ‒ Im laufenden Prozess darf nicht in die Maschine gegriffen werden. ‒ Bei Störungen mit Kontakt zum Leim PSA (genaue Angaben) tragen ‒ Beim Arbeiten mit Gefahrstoffen (z. B. Reinigungsmitteln) PSA (genaue Angaben) tragen ‒ Nur eine einzelne Person darf die Maschine einrichten. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Arbeit einstellen ‒ Maschine abschalten, gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern ‒ Bei Störungen mit Kontakt zum Leim PSA (genaue Angaben) tragen ‒ Vorgesetzte/-n verständigen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten ‒ Unfallstelle absichern ‒ Notruf bzw. Ersthelfer/-in informieren ‒ Erste Hilfe leisten ‒ Vorgesetzte/-n informieren Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Schutzvorrichtungen täglich auf Funktion prüfen ‒ Mängel an der Maschine unverzüglich der/dem Vorgesetzten melden ‒ Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen |  |  |  |  |