| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B220 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Diese Betriebsanweisung gilt für Bediener von Planschneidemaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Verletzungsgefahr durch bewegte Maschinenelemente ‒ Verletzungsgefahr der Hände |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Betrieb nur durch unterwiesene Personen ‒ Schutzeinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden ‒ Sicherheitseinrichtungen vor jedem Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit und Funktion prüfen (Verkleidung, Lichtschranken, Zweihandauslösung, Hintertischschutz) ‒ Messerwechsel nur durch speziell ausgebildetes Personal nach Betriebsanleitung des Herstellers ‒ Arbeiten am Messer nur mit schnittfesten Handschuhen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Arbeit einstellen ‒ Maschine abschalten, gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern ‒ Vorgesetzte verständigen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten ‒ Unfallstelle absichern ‒ Notruf bzw. Ersthelfer/-in informieren ‒ Erste Hilfe leisten ‒ Vorgesetzte informieren Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Schutzvorrichtungen täglich auf Funktion prüfen ‒ Maschine zum Arbeitsende nach Abschalten reinigen ‒ Vorgesetzte bei Mängeln an der Maschine informieren ‒ Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen |  |  |  |  |