| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B218 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Diese Betriebsanweisung gilt für das Bedienen von Zusammentragmaschinen und deren Zubehöreinheiten. |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Gefahr durch Schnittverletzungen an den Händen durch die Materialbogen Quetschgefahr der Hände an den Einzügen Gefahr des Hängenbleibens bei weiter Kleidung Quetschgefahr beim Arbeiten an der Heftstation Gefahr durch Lärm |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Betrieb nur durch unterwiesene Personen Tragen von Gehörschutz Langes Haar schützen Enganliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen aufkrempeln) Schutzeinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden Beim Sortieren und Vorstapeln der Materialbogen Schutzhandschuhe (genaue Angabe) tragen Bei Arbeiten an den Einzügen (z. B. Reinigung, Entnahme verklemmter Bögen...) Maschine abstellen Vor dem Arbeiten an den ggf. vorhandenen Schweißeinrichtungen muss die Druckluft abgestellt und die Maschine ausgestellt werden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Arbeit einstellen Maschine abschalten, gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern Vorgesetzte/-n verständigen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Maschine abschalten Unfallstelle absichern Notruf bzw. Ersthelfer/-in informieren Erste Hilfe leisten Vorgesetzte/-n informieren Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | Schutzvorrichtungen täglich auf Funktion prüfen Mängel an der Maschine unverzüglich der/dem Vorgesetzten melden Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen |  |  |  |  |