| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B218 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Diese Betriebsanweisung gilt für das Bedienen von Zusammentragmaschinen und deren Zubehöreinheiten. |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Gefahr durch Schnittverletzungen an den Händen durch die Materialbogen ‒ Quetschgefahr der Hände an den Einzügen ‒ Gefahr des Hängenbleibens bei weiter Kleidung ‒ Quetschgefahr beim Arbeiten an der Heftstation ‒ Gefahr durch Lärm |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Betrieb nur durch unterwiesene Personen ‒ Tragen von Gehörschutz ‒ Langes Haar schützen ‒ Enganliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen aufkrempeln) ‒ Schutzeinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden ‒ Beim Sortieren und Vorstapeln der Materialbogen Schutzhandschuhe (genaue Angabe) tragen ‒ Bei Arbeiten an den Einzügen (z. B. Reinigung, Entnahme verklemmter Bögen...) Maschine abstellen ‒ Vor dem Arbeiten an den ggf. vorhandenen Schweißeinrichtungen muss die Druckluft abgestellt und die Maschine ausgestellt werden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Arbeit einstellen ‒ Maschine abschalten, gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern ‒ Vorgesetzte/-n verständigen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten ‒ Unfallstelle absichern ‒ Notruf bzw. Ersthelfer/-in informieren ‒ Erste Hilfe leisten ‒ Vorgesetzte/-n informieren Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Schutzvorrichtungen täglich auf Funktion prüfen ‒ Mängel an der Maschine unverzüglich der/dem Vorgesetzten melden ‒ Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen |  |  |  |  |