| Firma: Arbeitsbereich: Buchbinderei Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Arbeiten an einer Klebebindemaschine Tätigkeit: Verarbeitung von PUR-Hotmelt | Stand: B207 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### PUR-Hotmelt (Schmelzklebstoff) enthält Isocyanate |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Kann durch Einatmen und Hautkontakt Allergie auslösen. ‒ Kann vermutlich Krebs erzeugen. ‒ Kann die Haut und Atemwege reizen. ‒ Gefahr der Hautverbrennung bei Verarbeitungstemperatur. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Nur bei wirksamer und eingeschalteter Absaugung arbeiten ‒ Dampf und Aerosole nicht einatmen ‒ Bei Arbeiten am offenen Klebstoffbecken Atemschutzmaske verwenden ‒ Berührung mit kaltem und heißem Klebstoff vermeiden ‒ Bei Spritzgefahr Schutzbrille und thermisch beständige Arbeitshandschuhe verwenden ‒ Arbeiten mit kaltem Klebstoff nur mit geeigneten Arbeitshandschuhen ‒ Hautmittel benutzen: Schutzmittel (vor der Arbeit) , Reinigungsmittel (vor Pausen und Arbeitsschluss) , Pflegemittel (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Gefahrenbereich sofort verlassen ‒ Brandgase nicht einatmen ‒ Entstehungsbrand mit Sand, Pulver- oder CO2-Löscher bekämpfen ‒ Verschmutzte oder getränkte Kleidung sofort entfernen ‒ Keine größeren Mengen in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Einatmen: Frischluft, Arzt verständigen Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife reinigen, gut nachspülen; anhaftendes Produkt nicht entfernen, Arzt aufsuchen! Augenkontakt: Bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit Wasser spülen, Arzt konsultieren Verschlucken: Spülung der Mundhöhle, 1–2 Gläser Wasser trinken, kein Erbrechen auslösen, Arzt konsultieren. Ersthelfer: Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Abgekühlte Restmengen und kontaminiertes Reinigungsmittel sammeln und dem Entsorger übergeben. Datum: Unterschrift: |  |  |  |