| Firma: Arbeitsbereich: Buchbinderei Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Arbeiten an einer Klebebindemaschine Tätigkeit: Verarbeitung von PUR-Hotmelt | Stand: B207 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### PUR-Hotmelt (Schmelzklebstoff) enthält Isocyanate |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Kann durch Einatmen und Hautkontakt Allergie auslösen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann die Haut und Atemwege reizen. Gefahr der Hautverbrennung bei Verarbeitungstemperatur. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Nur bei wirksamer und eingeschalteter Absaugung arbeiten Dampf und Aerosole nicht einatmen Bei Arbeiten am offenen Klebstoffbecken Atemschutzmaske verwenden Berührung mit kaltem und heißem Klebstoff vermeiden Bei Spritzgefahr Schutzbrille und thermisch beständige Arbeitshandschuhe verwenden Arbeiten mit kaltem Klebstoff nur mit geeigneten Arbeitshandschuhen Hautmittel benutzen: Schutzmittel (vor der Arbeit) , Reinigungsmittel (vor Pausen und Arbeitsschluss) , Pflegemittel (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Gefahrenbereich sofort verlassen Brandgase nicht einatmen Entstehungsbrand mit Sand, Pulver- oder CO2-Löscher bekämpfen Verschmutzte oder getränkte Kleidung sofort entfernen Keine größeren Mengen in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Einatmen: Frischluft, Arzt verständigen Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife reinigen, gut nachspülen; anhaftendes Produkt nicht entfernen, Arzt aufsuchen! Augenkontakt: Bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit Wasser spülen, Arzt konsultieren Verschlucken: Spülung der Mundhöhle, 1 - 2 Gläser Wasser trinken, kein Erbrechen auslösen, Arzt konsultieren. Ersthelfer: Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Abgekühlte Restmengen und kontaminiertes Reinigungsmittel sammeln und dem Entsorger übergeben. Datum: Unterschrift: |  |  |  |