| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Digitaldruck Tätigkeit: Anmischen von Druckfarben | Stand: B223 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Verdünner 4711 |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Flüssigkeit und Dampf entzündbar. ‒ Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. ‒ Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. ‒ Verursacht Hautreizungen. ‒ Verursacht schwere Augenschäden. ‒ Kann die Atemwege reizen. ‒ Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. ‒ Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Bezeichnung/Farbe: ) ‒ Hautschutzplan beachten. ‒ Behälter dicht geschlossen halten. ‒ Von Zündquellen fernhalten (z. B. offenen Flammen und heißen Oberflächen) – Rauchverbot. Beim Umfüllen Behälter erden. ‒ Am Farbmischplatz nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. ‒ Bei Verwendung immer Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. ‒ Bei Verwendung immer Schutzkleidung tragen. ‒ Bei der Arbeit nicht essen ‒ Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, ‒ Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (unbrennbares Aufsaugmaterial ‒ wie Sand, Kieselgur, Erde, ) aufnehmen. ‒ Schaltfunken vermeiden und gut lüften. ‒ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. (Explosionsgefahr.) Notruf 112 |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser abwaschen und abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 –15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. ‒ Gebrauchte Putztücher in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter außerhalb des Drucksaals zu entleeren. Datum: Unterschrift: |  |  |  |