| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Digitaldruck Tätigkeit: Anmischen von Druckfarben | Stand: B223 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Verdünner 4711 |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Bezeichnung/Farbe: ) Hautschutzplan beachten. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten (z. B. offenen Flammen und heißen Oberflächen) – Rauchverbot. Beim Umfüllen Behälter erden. Am Farbmischplatz nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. Bei Verwendung immer Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. Bei Verwendung immer Schutzkleidung tragen. Bei der Arbeit nicht essen Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (unbrennbares Aufsaugmaterial wie Sand, Kieselgur, Erde, ) aufnehmen. Schaltfunken vermeiden und gut lüften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. (Explosionsgefahr.) Notruf 112 |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser abwaschen und abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10–15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Gebrauchte Putztücher in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter außerhalb des Drucksaals zu entleeren. Datum: Unterschrift: |  |  |  |