| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Digitaldruck Tätigkeit: Manuelle Reinigung von Oberflächen | Stand: B222 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Oberflächenreiniger |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Flüssigkeit und Dampf entzündbar (Flammpunkt 12 °C). Bildung von explosionsfähigem Dampf-/Luft-Gemisch möglich Verursacht schwere Augenreizung. Gefahr Längerer und wiederholter Kontakt führt zum Fettverlust der Haut und kann Hautschäden verursachen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk tragen (Bezeichnung/Farbe: ) Hautschutzplan beachten. Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen. Beim Umfüllen Behälter erden. Von Zündquellen fernhalten (z. B. offenen Flammen und heißen Oberflächen) – nicht rauchen. In der Produktion nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Wassernebel, alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschpulver, CO₂ Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (unbrennbares Aufsaugmaterial wie Sand, Kieselgur, Erde, ) aufnehmen. Schaltfunken vermeiden und gut lüften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. (Explosionsgefahr.) Notruf 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser abwaschen und abspülen. Augenkontakt: Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen. Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor Wiederbenutzung waschen oder trocknen lassen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Gebrauchte Putztücher in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter außerhalb der Produktion zu entleeren. Datum Unterschrift |  |  |  |