| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Digitaldruck Tätigkeit: Manuelle Reinigung von Oberflächen | Stand: B222 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| ###### Oberflächenreiniger |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  | - Flüssigkeit und Dampf entzündbar (Flammpunkt 12 °C). - Bildung von explosionsfähigem Dampf-/Luft-Gemisch möglich - Verursacht schwere Augenreizung. - Längerer und wiederholter Kontakt führt zum Fettverlust der Haut und kann Hautschäden verursachen. |  |  | Gefahr |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk tragen (Bezeichnung/Farbe: ) - Hautschutzplan beachten. - Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen. - Beim Umfüllen Behälter erden. - Von Zündquellen fernhalten (z. B. offenen Flammen und heißen Oberflächen) – nicht rauchen. - In der Produktion nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. - Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. - Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren. |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Wassernebel, alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschpulver, CO₂ - Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (unbrennbares Aufsaugmaterial wie Sand, Kieselgur, Erde, ) aufnehmen. - Schaltfunken vermeiden und gut lüften. - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. (Explosionsgefahr.) Notruf 112 |  |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser abwaschen und abspülen. Augenkontakt: Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen. Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor Wiederbenutzung waschen oder trocknen lassen. Ersthelfer: Telefon: |  |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. - Gebrauchte Putztücher in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter außerhalb der Produktion zu entleeren. Datum: Unterschrift: |  |  |  |  |  |