| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Digitaldruck Tätigkeit: Manuelle Reinigung von Oberflächen | Stand: B222 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ## Oberflächenreiniger |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Flüssigkeit und Dampf entzündbar (Flammpunkt 12 °C). ‒ Bildung von explosionsfähigem Dampf-/Luft-Gemisch möglich ‒ Verursacht schwere Augenreizung. ‒ Gefahr Längerer und wiederholter Kontakt führt zum Fettverlust der Haut und kann Hautschäden verursachen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk tragen (Bezeichnung/Farbe: ) ‒ Hautschutzplan beachten. ‒ Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen. ‒ Beim Umfüllen Behälter erden. ‒ Von Zündquellen fernhalten (z. B. offenen Flammen und heißen Oberflächen) – nicht rauchen. ‒ In der Produktion nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. ‒ Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. ‒ Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Wassernebel, alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschpulver, CO₂ ‒ Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (unbrennbares Aufsaugmaterial ‒ wie Sand, Kieselgur, Erde, ) aufnehmen. ‒ Schaltfunken vermeiden und gut lüften. ‒ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. (Explosionsgefahr.) Notruf 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser abwaschen und abspülen. Augenkontakt: Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen. Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor Wiederbenutzung waschen oder trocknen lassen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. ‒ Gebrauchte Putztücher in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter außerhalb der Produktion zu entleeren. Datum Unterschrift |  |  |  |