| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Etikettendruck Tätigkeit: manuelle Reinigung im Siebdruck | Stand: B188 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Siebreiniger WD ### Enthält organische Lösemittel; Flammpunkt 43 °C |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Gefahr Verursacht schwere Augenschäden. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ) Hautschutzplan beachten. Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen. Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Nicht zur Maschinenreinigung verwenden. Behälter erden. Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Pulver, Sand - Wasser nicht geeignet. Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material ( ) aufnehmen; gut lüften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und reichlich abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Wo steht der Behälter? Nicht über Abwasser entsorgen. Reste oder Abfälle in Behälter entsorgen ………………………………… Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden Sammelbehälter außerhalb des Drucksaals gefüllt werden. Diese Behälter sind verschlossen zu halten. Datum Unterschrift |  |  |  |