| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Etikettendruck Tätigkeit: manuelle Reinigung im Siebdruck | Stand: B188 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### Siebreiniger WD ###### Enthält organische Lösemittel; Flammpunkt 43 °C |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  | - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. - Verursacht schwere Augenschäden. Gefahr |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ) - Hautschutzplan beachten. - Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen. - Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. - Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. - Nicht zur Maschinenreinigung verwenden. Behälter erden. - Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. - Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Pulver, Sand - Wasser nicht geeignet. - Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (……) aufnehmen; gut lüften. - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und reichlich abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln Ersthelfer: Telefon: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Nicht über Abwasser entsorgen. Wo steht der Behälter? - Reste oder Abfälle in Behälter entsorgen ………………………………… - Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden Sammelbehälter außerhalb des Drucksaals gefüllt werden. - Diese Behälter sind verschlossen zu halten. Datum: Unterschrift: |  |  |  |  |