| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Etikettendruck Tätigkeit: manuelle Reinigung im UV-Sieb-Druck | Stand: B190 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### UV-Sieb-Reiniger |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Flüssigkeit und Dampf entzündbar. ‒ Achtung Verursacht schwere Augenreizung. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Für ausreichende Lüftung sorgen. ‒ Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen; bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. ‒ Gummihandschuhe aus Polychloropren/Nitril tragen (Farbe: ) ‒ Hautschutzplan beachten. ‒ Schutzkleidung/Augenschutz tragen. ‒ Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl, CO2. ‒ Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. ‒ Wasser nicht direkt in den Behälter sprühen, um ein Überschäumen zu vermeiden. ‒ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Augenkontakt: Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Verschlucken: kein Erbrechen einleiten. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflößt werden. Sofort Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Getränkte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. ‒ Leere Lösemittelgebinde unverzüglich aus dem Drucksaal entfernen. Datum Unterschrift |  |  |  |