| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Etikettendruck Tätigkeit: manuelle Reinigung im UV-Druck | Stand: B187 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### UV-Reiniger: DPM ###### Organisches Lösemittel; Flammpunkt 79 °C |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  | - Es handelt sich hier um einen nicht kennzeichnungspflichtigen Inhaltsstoff, der aber zu Kopfschmerzen beim Einatmen führen kann. |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Für ausreichende Lüftung sorgen. - Behälter geschlossen halten. - Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe ). - Hautschutzplan beachten. - Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz tragen. - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. - Insbesondere keine fetthaltigen Lebensmittel im Arbeitsraum aufbewahren. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl, CO2. - Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (……) aufnehmen; gut lüften; - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Augenkontakt: Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Verschlucken: kein Erbrechen einleiten. Reichlich Wasser trinken. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. Einatmen: Zufuhr von Frischluft. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Ersthelfer: Telefon: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Nicht über Abwasser entsorgen. Wo steht der Behälter? - Reste oder Abfälle in Behälter entsorgen: …………………………………. - Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden Sammelbehälter (Farbe: ) (nicht aus Zink/Aluminium) gefüllt werden. Diese Behälter sind verschlossen zu halten. - Vollständig gefüllte Behälter müssen aus dem Arbeitsraum entfernt werden. Datum: Unterschrift: |  |  |  |  |