| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Etikettendruck Tätigkeit: manuelle Reinigung im Flexodruck und für Klebstoffe | Stand: B186 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Reiniger: Plus ### Flammpunkt über 100 °C; enthält organische Lösemittel und Laugen |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Verursacht Hautreizungen; Verursacht schwere Augenreizungen; Kann gegenüber Metallen korrosiv sein; |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ) Hautschutzplan beachten. Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen. Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. Nicht zur Maschinenreinigung verwenden. Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Pulver, Sprühwasser, CO2. Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material ( ) aufnehmen; gut lüften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser reichlich abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser trinken; Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Wo steht der Behälter? Nicht über Abwasser entsorgen. Reste oder Abfälle in Behälter entsorgen: ………………………. Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden Sammelbehälter (nicht aus Zink/Aluminium) (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind verschlossen zu halten. Vollständig gefüllte Behälter müssen aus dem Arbeitsraum entfernt werden. Datum Unterschrift |  |  |  |