| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Etikettendruck Tätigkeit: Umgang mit Druckfarben sowie Reinigungsmitteln | Stand: B184 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ## Ethylacetat |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar (Flammpunkt – 4 °C). ‒ Verursacht schwere Augenreizung. ‒ Gefahr Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei langem und intensivem Kontakt Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk tragen (Farbe ), gegen Spritzgefahr oder bei sehr kurzem Kontakt können Handschuhe aus Nitrilkautschuk getragen werden (Farbe ). (Achtung: bei der Handschuhauswahl unbedingt die Arbeitsbedingungen sowie weitere vorhandene Arbeitsstoffe/Gefahrstoffe berücksichtigen!) ‒ Hautschutzplan beachten. ‒ Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen. ‒ Beim Umfüllen Behälter erden. ‒ Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. ‒ Nicht zur Maschinenreinigung verwenden. ‒ Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. ‒ Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. ‒ Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Pulver, CO2. ‒ Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindenden Material ( ) aufnehmen. ‒ Schaltfunken vermeiden und gut lüften. ‒ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. ‒ Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter außerhalb des Drucksaals zu entleeren. Datum Unterschrift |  |  |  |