| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Etikettendruck Tätigkeit: Umgang mit Druckfarben | Stand: B189 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### UV-Flexdruckfarbe ### enthält Acrylate |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Achtung Giftig für Wasserorganismen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Für ausreichende Lüftung sorgen. Behälter geschlossen halten. Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ). Hautschutzplan beachten. Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz tragen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Betriebsanweisung „UV-Arbeitskleidung“ beachten. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Löschpulver, Wassersprühnebel, CO2. Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen; gut lüften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Augenkontakt: Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Verschlucken: kein Erbrechen einleiten. Reichlich Wasser trinken; Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. Einatmen: Zufuhr von Frischluft. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Wo steht der Behälter? Nicht über Abwasser entsorgen. Reste oder Abfälle in Behälter entsorgen: ………………………………… Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden Sammelbehälter (nicht aus Zink/Aluminium) gefüllt werden. Diese Behälter sind verschlossen zu halten. Vollständig gefüllte Behälter müssen aus dem Arbeitsraum entfernt werden. Datum Unterschrift |  |  |  |