| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucksaal Etikettendruck Tätigkeit: Umgang mit Druckfarben sowie Reinigungsmitteln | Stand: B184 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### Ethylacetat |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  | - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar (Flammpunkt –4°C). - Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gefahr |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Bei langem und intensivem Kontakt Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk tragen (Farbe ), gegen Spritzgefahr oder bei sehr kurzem Kontakt können Handschuhe aus Nitrilkautschuk getragen werden (Farbe ). (Achtung: bei der Handschuhauswahl unbedingt die Arbeitsbedingungen sowie weitere vorhandene Arbeitsstoffe/Gefahrstoffe berücksichtigen!) - Hautschutzplan beachten. - Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen. - Beim Umfüllen Behälter erden. - Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. - Nicht zur Maschinenreinigung verwenden. - Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren. - Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. - Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Schaum, Pulver, CO2. - Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindenden Material ( ) aufnehmen. - Schaltfunken vermeiden und gut lüften. - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Notruf 112 |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und abspülen. Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 - 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen. Ersthelfer: Telefon: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. - Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter außerhalb des Drucksaals zu entleeren. Datum: Unterschrift: |  |  |  |  |